Skjema for egenkontroll av lysanlegg på arenaer

Kommer det kryss i felt med skravur/farge, må feilen/mangelen utbedres

| Lysanlegg: |  |
| --- | --- |

| KONTROLLER FØLGENDE (side 1 av 2): | # JA | # NEI | MERKNADER |
| --- | --- | --- | --- |
| Inntak - Sikringsskap/tavle: |  |  |  |
| Er spenningsførende deler sikra mot tilfeldig berøring? |  |  |  |
| Er sikringer og brytere m.m. merket med hvilken del av lysanlegget de tilhører, ledningstversnitt og ampere-styrke? |  |  |  |
| Er det sikringer som stadig ”går” ? |  |  |  |
| Er det sikringselement, brytere eller vern som er unormalt varme? |  |  |  |
| Er alle skrusikringer godt tilskrudde? |  |  |  |
| Er uvedkommende gjenstander (papir o. l.) oppbevart i sikringsskapet? |  |  |  |
| Om overspenningsvern er montert, har du sjekket indikator/funksjon ? |  |  | Grøn indikator: OK Rød indikator: Kontakt installatør. |
| Om jordfeilbryter/varsler er montert, fungerer testknapp/indikator ? |  |  | Jfr. brukaranvisning levert av installatør. |
| Er hovedjordleder (gul-grønn) fra sikringsskap tilkoplet jordelektroden? |  |  |  |
| Er brytere og tidsur i orden? |  |  |  |
| Kabel-/ledningsopplegg: |  |  |  |
| Er ledningsvernet der jordkabler er ført opp på stolper, fast og helt? |  |  |  |
| Er kabler/ledninger skadd? |  |  |  |
| Henger det trær, grener o.l. ut over kablene, eller så nær kablene at de kan piske på de når det blåser? |  |  |  |
| Er luftkabler på noe punkt nærmere bakken enn 4 meter (6 meter over offentlig vei / plass)? |  |  |  |
| Er luftkabler over bygninger nærmere tak eller verandaer etc. enn 2,5 meter? |  |  |  |

| KONTROLLER FØLGENDE (side 2 av 2): | # JA | # NEI | MERKNADER |
| --- | --- | --- | --- |
| Lysarmaturer og brytere: |  |  |  |
| Er noen armaturer skadd eller defekt? |  |  |  |
| Er det noen armaturer som er feil vinklet, eller som har løs/skjev innfesting i stolpene? |  |  |  |
| Er utvendige brytere hele, og virker de? |  |  |  |
| Stolper mv.: |  |  |  |
| Har noen stolper synlige skader eller svakheter? |  |  |  |
| Har alle trestolper topphette? |  |  |  |
| Er noen stolper skjeve, eller er det andre indikasjoner på at noen stolper er utsatt for unormale belastninger eller er dårlig festet i grunnen? |  |  |  |
| Er det noen støttestolper som har vesentlige skader eller som er dårlig festet mot lysstolpene? |  |  |  |
| Er alle barduner og jordankre godt festet og passe stramme? |  |  |  |
| Er stolper som kan innebære fare for kollisjoner (f.eks. i bakker, på spilleflater etc.) gjort synlig og eventuelt polstret? |  |  |  |

| Kontrollert dato: |  |
| --- | --- |
| Kontrollert av: |  |
| Avd.leders signatur: |  |

#### TA EL-SIKKERHET PÅ ALVOR!

Spørsmål om elsikkerhet kan rettes til:    TrønderEnergi Nett AS

Kundeservice: 73 54 17 00